TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL POR MONTOS MENORES A 8UIT

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO LONG WAVELENGTH ARRAY (LWA)

- ÁREA SOLICITANTE

Área de I&D+i  del Radio Observatorio de Jicamarca - Instituto Geofísico del Perú

|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | : LWA - Peru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N° DEL CONVENIO |  | ……………………………….. |

- ANTECEDENTES

El Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ-IGP), sede del Instituto Geofísico, cuenta con diferentes sistemas de radar, entre los que podemos mencionar radares ionosféricos, radares MST y perfiladores de vientos. A lo largo de los años el IGP se ha convertido en una institución líder en tecnología de radares, es así que gracias a un convenio con la universidad de Texas en Dallas UTD, se realizará la instalación de 2 estaciones de recepción del tipo LWA (Long Wavelength Array) cada una compuesta por 256 antenas de doble polarización distribuidas aleatoriamente en un área de 100 m de diámetro.  Los sistemas a construirse están basados en el sistema desarrollado e instalado en la Universidad de Nuevo México, EE.UU.

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar el servicio de la elaboración de dos expedientes técnicos para la preparación del terreno donde se ubicará el sistema de recepción del proyecto Long Wavelength Array (LWA) en la Sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Campus Sur, con el fin de iniciar con los servicios necesarios para el acondicionamiento en la sede mencionada.

- FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad pública de esta contratación es fortalecer las capacidades de investigación científica del ROJ-IGP mediante la instalación de receptores del proyecto Long Wavelength Array (LWA) en la Sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Campus Sur para lo cuál es necesaria la adecuación de su infraestructura, que permitirá realizar investigaciones ionosféricas avanzadas y complementarias, contribuyendo así al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en el campo de la geofísica y beneficiando al país con avances en la comprensión del comportamiento ionosférico y su impacto en las comunicaciones y otras aplicaciones científicas.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

| Servicio para la elaboración del expediente técnico del proyecto Long Wavelength Array (LWA). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. EXPEDIENTES TÉCNICOS |  |  |
| 5.1.1 | Consideraciones | - La elaboración del expediente técnico debe estar sujeto a las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Estado Peruano. - Cada plano deberá estar debidamente firmado y con sello (por un profesional colegiado y habilitado). - El expediente técnico se debe entregar de forma digital e impresa. |
| 5.1.2 | Alcances mínimos | El alcance del expediente técnico debe tener, como mínimo, lo siguiente: - Ficha técnica - Resumen ejecutivo - Memoria descriptiva y cálculo - Especificaciones técnicas - Metrados - Resumen de metrados - Planilla de metrados - Presupuesto de obra - Resumen presupuesto - Presupuesto de obra - Desagregado de gastos generales - Análisis de costos unitarios - Análisis de precios unitarios - Desglose de costos unitarios GLB - Relación de insumos - Cronogramas - Cronograma de ejecución de obras - GANT - Cronograma valorizado de obra - Cronograma de adquisición de materiales (según corresponda) - Panel fotográfico - Estudios de ingeniería (según corresponda) - Estudio topográfico - Estudio de suelos - Estudio de gestión de riesgos - Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) - Planos - Anexos - Cotizaciones de insumos o proveedores |
| 5.1.3 | Finalidad de los expedientes técnicos | - Inicio de las obras civiles y eléctricas del proyecto Long Wavelength Array. |

| 5.2. PROYECTO LONG WAVELENGTH ARRAY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. Construcción de acceso |  |  |
| 5.2.1.1 | Construcción del acceso | - Características: - Superficie: afirmado - Ancho mínimo: suficiente para el traslado de un contenedor de 20 pies - Finalidad: Traslado del contenedor del proyecto Long Wavelength Array a su ubicación final. - Construcción a 6.00 mts del muro principal perimetral de la PUCP - Campus Sur. OBS: - Se adjunta plano N°1 sobre las consideraciones y observaciones. |
| 5.2.2. Construcción de zanja e instalación de buzones y tuberías |  |  |
| 5.2.2.1 | Construcción de zanja | - La zanja debe cumplir normas establecidas del código nacional de electricidad. - Deberá interconectar a la subestación de la PUCP - Campus Sur y el contenedor del proyecto Long Wavelength Array - Construcción a 1.00 mt de la construcción del acceso (detallado en el inciso 5.2.1.1). OBS: - Se adjunta plano referencial N°2 sobre las consideraciones y observaciones. |
| 5.2.2.2 | Suministro e instalaciones de buzones | - Suministro e instalación de buzones interconectados a lo largo de toda la zanja. - Los buzones deben cumplir con las normas establecidas del código nacional de electricidad. OBS: - Se adjunta plano N°2 sobre las consideraciones y observaciones. |
| 5.2.2.3 | Suministro e instalación de 02 tuberías en paralelo | - Banco de tuberías PVC, categoría SAP, cumpliendo las normas establecidas del código nacional de electricidad. - Suministro e instalación del banco de tuberías en todo el largo de la zanja y comunicando a cada buzón. |
| 5.2.2.4 | Cierre y tapado de la zanja | - Recubrimiento de tubos y recubrimiento total cumplento las normas establecidas del código nacional de electricidad. |
| 5.2.3. Instalación del sistema eléctrico |  |  |
| 5.2.3.1 | Cableado Eléctrico | - Suministro e instalación del cableado a lo largo de toda la tubería (detallado en el inciso 5.2.2.2) considerando lo siguiente: - Potencia del Contenedor: 10kW - Subestación: 400/230V, 3F+N+T, 25 kA, 60 Hz - Deberá interconectar a la subestación de la PUCP - Campus Sur y el contenedor del proyecto Long Wavelength Array |
| 5.2.3.2 | Construcción de un pozo a tierra para el contenedor del proyecto LWA | - Construcción de un pozo a tierra para el contenedor del proyecto Long Wavelength Array cumpliendo la norma estándar del código nacional de electricidad. - El pozo a tierra deberá estar a 01 metro del lado frontal al contenedor (como máximo) del proyecto Long Wavelength Array. - Suministro e instalación de 02 cordones de cobre: - 01 cordón del tablero eléctrico al pozo a tierra. - 01 cordón del chasis del contenedor al pozo a tierra. |
| 5.2.4. Movimiento de tierra |  |  |
| 5.2.4.1 | Movimiento de tierra | - Movimiento de tierra en una área de 100x100mts teniendo en cuenta un movimiento no tan uniforme en toda el área de trabajo y siguiendo la pendiente del terreno. OBS: - Se adjunta plano N°1 sobre las consideraciones y observaciones. |
| 5.2.5. Construcción de bloques de cimentación de apoyo para el contenedor |  |  |
| 5.2.5.1 | Construcción de bloques de cimentación de apoyo para el contenedor | - Construcción de bloques de cimentación de apoyo para el contenedor cumpliendo las Normas Técnicas Peruanas (NTP) mínimas requeridas para un contenedor de 20 pies. - Finalidad: Apoyo para el contenedor del proyecto Long Wavelength Array. OBS: - Se adjunta plano N°1 sobre las consideraciones y observaciones. |

Se adjunta lo siguiente:

Imágenes referenciales

- Imagen geoespacial del Campus Sur (PUCP), ubicado en Santa María del Mar

b) Bosquejo del arreglo de las 512 antenas

Planos referenciales:

- PLANO_01: Acceso, movimiento de tierra y cimiento del contenedor

- PLANO_02: Zanjas y buzones

- GARANTÍA COMERCIAL

Alcance de la garantía	: Garantía estándar.

Periodo de Garantía	: 01 año

- LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar para el servicio es en la Sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Campus Sur, distrito de Santa María del Mar, provincia de Lima, departamento de Lima.

El plazo de ejecución del servicio será de cincuenta (50) días calendarios, que será contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio mediante correo electrónico. Para lo cual se detalla lo siguiente:

| ENTREGABLE | PLAZO DE LA PRESTACIÓN |
| --- | --- |
| Entregable 1 - Informe que contiene: - Cronograma de actividades. - Informe acerca de estudio de ingeniería “topografía y de suelos” (detallados en el inciso 5.1.2) | 15 días calendarios |
| Entregable 2: Informe de finalización y el expediente técnico que deberá comenzar a partir del día siguiente de la notificación de la aceptación del primer entregable, el cual se comunicará a través de correo electrónico. El expediente técnico debe incluir todo lo solicitado en el inciso 5.1 | 35 días calendarios |

Nota: Los planos deberán ser firmados y sellados por un profesional colegiado y habilitado.

- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad del servicio será emitida de acuerdo al siguiente detalle:

- La conformidad del servicio estará a cargo del encargado del Director del ROJ-IGP, previo visto bueno del responsable del grupo de I&D+i del ROJ-IGP.

- COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

- La coordinación, supervisión estará a cargo del responsable del grupo de I&D+i del ROJ-IGP.

- La conformidad estará a cargo del Director del ROJ-IGP.

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará en tres armadas de acuerdo al siguiente detalle:

| ENTREGABLE | CONDICIÓN | MONTO (%) DEL PAGO CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| Pago inicial | Adelanto dentro de los 3 días hábiles de emitida la orden de servicio | 25% |
| Entregable 1 | Dentro de los 3 días hábiles de emitido el documento de conformidad correspondiente | 25% |
| Entregable 2 | A los 7 días calendario de emitido el documento de conformidad correspondiente | 50% |

Para cada pago, el contratista deberá presentar lo siguiente:

- Factura

- Código de Cuenta Interbancaria

- CONDICIONES GENERALES

El Proveedor se compromete a suministrar a la Empresa el/los bien(es) y/o servicios detallados en la orden de compra y/o servicios, de acuerdo a las características, especificaciones técnicas y operativas contenidas en dicho documento.

En el supuesto que el Proveedor no cumpliese con la entrega y/o arriendo del bien y/o prestación del servicio en los plazos y condiciones indicados en la Orden de Compra y/o servicios, se aplicarán las penalidades del caso, según lo indicado en el Inciso 12.

No será procesado el pago correspondiente en caso el Proveedor omita presentar el comprobante de pago, la guía de remisión, informe del servicio firmado por personal competente y Acta de conformidad de los servicios a satisfacción de la Empresa . El pago de cualquier adelanto por parte de la Empresa no implica la renuncia de cualquier derecho ni la aceptación y/o conformidad de el/los bien(es) y/o servicio(s) entregados. Asimismo, el Proveedor será responsable por cualquier diferencia de fletes, portes, impuestos o cualesquiera otros gastos originados por el incumplimiento de instrucciones de envío o de cualquier otra de las condiciones establecidas en la Orden de compra y/o servicios.

Toda la información y/o documentos a que el Proveedor haya tenido acceso en razón de la Orden de compra y/o servicios o que haya sido proporcionada(os) por la Empresa (la “Información Confidencial”) continuará siendo exclusiva propiedad de La Empresa, obligándose el Proveedor a mantener el deber de confidencialidad sobre dicha información y/o documentos.

- PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato a cargo del Proveedor, cuyos plazos están establecidos en el presente contrato, la Empresa le aplicará al Proveedor una penalidad por cada día de retraso hasta por un monto máximo equivalente al ocho por ciento (8%) del monto incumplido del contrato.

Penalidad diaria: 0.08 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.35 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por la calidad del servicio ofrecido y por los vicios ocultos por un plazo de uno (01) año calendario contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.