| SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR | Servicio de mantenimiento de camino de ingreso al RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA |
| AREA | Planta |
| JUSTIFICACIÓN O FINALIDAD | Arreglar camino de ingreso/salida al ROJ para preservar el estado de las movilidades del ROJ |
| UBICACIÓN (para caso de mejoras o modificaciones en las instalaciones) | Terreno de J. Zegarra Reategui y J. Sacio. Según imagen 1 |

Datos del camino:

- Longitud: 640 M

- Ubicación: Lurigancho-Chosica, ver imagen 1

- Inicio:  11°57'34.94"S,  76°53'19.70"O

- Final:  11°57'16.68"S,  76°53'11.79"O

Descripción de servicio:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE INGRESO AL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA

| ITEM 01: Nivelación y perfilado de camino |  |
| --- | --- |
| Especificaciones |  |
| 1 | Nivelación con motoniveladora |
| 1.1 | Escarificado, nivelación y conformación de la superficie del camino para eliminar baches y ondulaciones. |
| 1.2 | La motoniveladora debe ser usada por 6 horas |
| 1.3 | Superficie debe quedar uniforme y con bombeo adecuado. |
| ITEM 02: Afirmado de camino |  |
| Especificaciones |  |
| 1 | Suministro de 200 m 3 de material de afirmado |
| 1.1 | Material de afirmado TIPO A-2 , Ver Tabla A. |
| 2 | Esparcimiento del material de afirmado |
| 2.1 | Esparcido de material seleccionado para recuperar la capa de rodadura |
| 2.2 | Espesor de capa uniforme de por lo menos 5 cm |
| ITEM 03: Compactación de superficie |  |
| 1 | Compactación con rodillo liso vibratorio |
| 1.1 | Consolidación del material afirmado para garantizar la estabilidad y resistencia del terreno. |
| 1.2 | El rodillo debe ser usado por 6 horas |
| 1.3 | El rodillo debe ser de 7 toneladas como mínimo |
| ITEM 04: Humectación para control de polvo |  |
| 1 | Suministro de cisterna de agua de 54 m3 |
| 2 | Regado de camino |
| 2.1 | Aplicación de agua para facilitar la compactación y evitar la disgregación del material. |

Requisitos adicionales:

- Se debe contar supervisor que dirija las actividades y tenga conocimiento en maquinaria pesada.

- Se debe contar con un prevencioncita durante las actividades.

- Se debe entregar un informe final de las actividades realizadas.

Imagen 1. Recorrido del camino de ingreso al ROJ

Tabla A